Урок 4. Настройка доступа к устройству telnet.

- В режиме глобальной конф(en->conf t) вызвать команду доступа к настройке виртуального терминала: line vty 0 15 (аргументы 0 и 15 настраивают все терминалы, которые имеются). И мы зайдем режим настройки терминала.

- Нужно объяснить роутеру, откуда брать инф о том, какой использовать пароль и логин.

- Теперь нужно указать, по какому протоколу будем осуществлять подключение: transport input telnet.

- Дополнительно установить в этом режиме:

Exec-timeout – определит интервал бездействия командной строки, по истечении которого произойдет разлогинивание в минутах.

Loggining synchronous – блокировка вывода служебных сообщений в тот момент, когда вводятся команды в ком.строку.

- Нужно сохранить настройки командой: do wr.

- Добавленные настройки сохранятся в файле конфиги. Sh r:

Как это работает?

- Зайти в любой пк в эмулятор командной строки -> desktop -> command prompt.

- Проверить ipconfig

- Пингануть маршрутизатор

- Подключиться к маршрутизатору, он же является шлюзом по умолчанию, по протоколу телнет:

telnet 192.168.100.0

Telnet всю инфу переда	ёт в открытой форме. Данные могут быть перехвачены. Лучше использовать протоколы, которые обеспечивают защиту передаваемой инф, например SSH.