Урок 5. Настройка доступа к устройству ssh.

Первый шаг.

- Добавить новый роутер 1841.

- Удалить соединение свитча со старым роутером, и соединить с новым прямым медным (сплошная черная) FastEthernet 0/5 – FastEthernet 0/0.

- Роутеру в режиме глобальной конфигурации зададим имя: hostname (R1)имя.

- Зайти в настройки интерфейса: interface fastethernet 0/0.

- Включить интерфейс: no shutdown.

- Присвоить ip и маску: ip addres 192.168.100.1 255.255.255.0

- Сохранить настройки: do wr

- В режиме глобальной конфигурации, чтобы маршрутизатор не реагировал на ошибочные команды: no ip domain-lookup.

- Задать имя домена – это нужно для настройки протокола ssh. В режиме глобальной конф: ip domain name adminR1(это имя)

Второй шаг.

- Задать логин и пароль. В режиме глобальной конф.: username admin password 123.

- Включить шифрование пароля. В режиме глобальной конф.: service password-encryption

- Включить пароль для доступа к привелегерованному режиму. В режиме глобальной конф.: enable secret 123456

Третий шаг.

- Выбрать 2ю версию протокола ssh. В режиме глобальной конф.: ip ssh version 2

- После нужно задать ключ. В режиме глобальной конф.: crypto key generate rsa.

Далее ввести: 512 (бит)

- Активировать службу AAA: aaa new-model

- Сохранить изменения: do wr.

Четвертый шаг.

- Настройка самого интерфейса. Выйти в режим настройки интерфейса: line vty 0 15.

- Определить SSH протокол на вход: transport input ssh

- logging synchronous

- exec-timeout 5

- do wr

Настройка окончена.

Проверка соединения.

- Зайти на ПК -> command prompt

- Пингануть роутер.

- Подключиться по ssh: ssh -l admin 198.168.100.1

Ввести пароль.

После данных настроек возникнет один технический момент.

Допустим понадобится соединение с данным маршрутизатором через интерфейс console.

- Подключить любой й ПК к роутеру консольным кабелем rs232-console.

- На этом ПК -> desktop -> terminal.

- Нужно защитить паролем и интерфейс консоль в том числе.

- Зайти в настройку интерфейса консоль. В режиме глобальной конф.: line console 0.

- Раннее для указания того, откуда брать логин и пароль мы использовали команду: login local. Но теперь при вводе этой команы вылазит сообщение:

Маршрутизатор сообщает, что так как активирован ААА, эта команда не работает.

- Выйти из режима настройки линии: exit.

- Зайти в настройку режима ААА, и создать лист с логинами и паролями, которые будут использоваться для авторизации на маршрутизатор  В режиме глобальной конф.:

aaa authentication login admin local

Где admin – имя списка

Local – говорим, что в рамках этого листа будем использовать локальные имена и пароли – т.е. те которые уже находятся в конфиге.

- Do wr

- Вернуться в режим настройки интерфейса консол: line console 0.

- Теперь вместо команды login local используем login authentication admin

Где admin – имя списка откуда брать данные.

- logging synchronous

- exec-timeout 5

- Do wr

- Выйдем изо всех режимов.

- И теперь при входе будет запрошен логин и пароль.

Настройка коммутатора.

- Задать хостнэйм. В режиме глобальной конф: hostname SW0(имя)

- Do wr.

- Ващето бы задать ip, но свитч это устройство второго уровня, по этому его интерфейсам присвоить ip нельзя. Но у коммутатора помимо аппаратных интерфейсов, есть программные, или по-другому виртуальные. Если открыть конфиг, то это будет vlan.

- Зайти в настройку интерфейса влан: interface vlan 1(номер интерфейса).

- Установить ip адрес и маску: ip address 192.168.100.250 255.255.255.0

- No shutdown.

- Do wr.

- Создадим еще один интерфейс: vlan 101

- ex

- Зайдем в настройки интерфейса: int vlan 101

- Зададим ip и маску: ip address 192.168.100.254 255.255.255.0

- Do wr